- https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5656346

论文名称: EEG-Based Emotion Recognition Approach for E-Healthcare Applications

Google Scholar 引用数: 207 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 DEAP 数据集，包含 32 名受试者的 EEG 数据。通过国际 10-20 系统在头皮上放置 32 个电极。

滤波器应用: 应用带通滤波器（4.0-45.0Hz）并使用盲源分离技术去除眼动伪迹。

- 特征提取 (Feature Extraction):

小波变换 (Wavelet Transform): 使用离散小波变换（DWT）来处理 EEG 信号，采用 Daubechies 4（db4）小波分解信号为多个子带，提取不同频段的特征（例如，Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma）。

波小波能量 (Wavelet Energy) 和 波小波熵 (Wavelet Entropy): 通过计算各个频带的能量来提取信号的特征，并进一步分析信号的特性。

统计特征: 提取信号的均值、标准差、首次差分均值等统计特征。

- 分类 (Classification):

使用了三种不同的分类器：

Quadratic Discriminant Analysis (QDA)

k-Nearest Neighbor (KNN)

Support Vector Machines (SVMs)

最佳分类器: SVM 分类器在情绪识别任务中提供了最高的分类准确率（83.87%）。

是否公开代码/参数

该论文没有明确提供代码的公开链接。GitHub 或其他代码托管平台的链接未在论文中提及。

- https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7536936

论文信息

论文名称: Real-Time EEG-Based Human Emotion Recognition and Visualization

Google Scholar 引用数: 343 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 Emotiv 头戴设备，14 个电极，信号采样率为 128Hz。

滤波器应用: 应用带通滤波器（2–42 Hz）以去除不必要的噪声。

伪迹去除: 通过实验设计和自我评估量表（SAM）控制眼动伪迹。

- 特征提取 (Feature Extraction):

分形维度 (Fractal Dimension): 主要采用 Higuchi 算法提取 EEG 信号的分形维度，评估情绪状态。

窗口技术: 使用大小为 1024 个样本，99% 重叠的滑动窗口技术来进行实时处理。

- 分类 (Classification):

情绪分类模型: 采用 Arousal-Valence 二维模型来映射离散的情绪标签。

通过分形维度的变化来区分不同的情绪状态，具体使用 FD 值与设置的阈值进行对比。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中没有提供明确的公开代码链接。虽然论文讨论了实现细节（例如 Emotiv SDK），但并未提供 GitHub 或其他平台的代码实现链接。

- https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3524499

论文名称: EEG-Based Emotion Recognition: A Tutorial and Review

Google Scholar 引用数: 36 次（来自 ACM 数据）

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 数据主要来源于基于 EEG 的情绪识别应用，包括视频、音频、图片等情绪诱发刺激。

滤波器应用: 使用带通滤波器（通常为 1–50Hz）去除伪迹。

伪迹去除: 提到使用方法如 ICA（独立成分分析）和 ASR（Artifact Subspace Reconstruction）来去除眼动、肌电和其他伪迹。

- 特征提取 (Feature Extraction):

时域特征: 提取如均值、方差、峰值间隔、Skewness（偏度）等。

频域特征: 使用功率谱密度（PSD）从 EEG 信号中提取 Delta、Theta、Alpha、Beta、Gamma 等频带的特征。

小波变换: 使用小波变换提取时频域特征，特别适用于非稳态信号的分析。

- 分类 (Classification):

机器学习方法: 提到多种常用分类器，如 SVM（支持向量机）、KNN（K 近邻）等。

深度学习方法: 最新的研究强调深度学习（如 CNN、CapsNet）在情绪识别中的应用，尤其是在多通道 EEG 数据的处理上。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中未明确提供代码或参数的公开链接。尽管论文详细讨论了许多方法，但没有直接给出 GitHub 或其他公开代码平台的链接。

- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-43790-2_11

论文名称: Real-Time Subject-Dependent EEG-Based Emotion Recognition Algorithm

Google Scholar 引用数: 107 次（来自 Springer 和 ResearchGate）

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 Emotiv EPOC 头戴设备（14 电极，128Hz 采样率）收集 EEG 数据。

滤波器应用: 使用 2–42 Hz 带通滤波器去除噪声（例如肌肉收缩伪迹等）。

伪迹去除: 未详细描述伪迹去除方法，但提到通过实验设计和刺激控制来尽量减少伪迹。

- 特征提取 (Feature Extraction):

分形维度 (Fractal Dimension, FD): 使用 Higuchi 算法计算信号的分形维度，捕捉 EEG 信号的非线性特征。

统计特征: 包括信号均值、标准差、信号差分的均值等。

Higher Order Crossings (HOC): 用于捕捉信号的零交叉特性，作为情绪识别的特征。

- 分类 (Classification):

情绪分类模型: 使用 Valence-Arousal-Dominance (VAD) 情绪模型，并通过 支持向量机 (SVM) 分类器进行情绪识别。

分类器: SVM（多项式核）被用于对特征进行分类，采用 5 折交叉验证来评估模型的准确性。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中没有提到公开的代码或参数链接。虽然使用了 Emotiv 设备并在 DEAP 数据集上进行了验证，但未在文中提供 GitHub 等公开代码库链接。

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417409009026

论文名称: Expert model for detection of epileptic activity in EEG signature

Google Scholar 引用数: 177 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 EEG 设备从正常和癫痫患者录制脑电图数据。

滤波器应用: 使用离散小波变换（DWT）来提取信号的不同频带信息，特别适合非平稳信号（如癫痫发作信号）。

去伪迹: 未明确提及伪迹去除方法，但假设已经在实验设计中考虑了去伪迹处理。

- 特征提取 (Feature Extraction):

小波变换 (DWT): 使用离散小波变换将 EEG 信号分解为不同频带（例如，D1 至 D6），提取每个分解级别的特征。

能量 (Energy): 提取每个小波系数的能量值作为特征，用于识别癫痫活动。

标准差 (Standard Deviation): 计算每个小波分解级别的标准差作为另一特征。

熵 (Entropy): 计算每个小波分解级别的熵值作为特征。

- 分类 (Classification):

模型: 使用 概率神经网络 (PNN) 进行癫痫活动的分类。

十折交叉验证 (10-fold Cross-Validation): 用于验证模型性能，确保训练和测试数据的合理分割。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中没有提供明确的代码或参数的公开链接。没有直接提供 GitHub 或其他公开代码平台的链接，但提到使用 MATLAB 进行模型实现。

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811903004579

论文名称: A Neural Mass Model for MEG/EEG: Coupling and Neuronal Dynamics

Google Scholar 引用数: 529 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

论文本身并未描述详细的数据预处理步骤，但采用了经典的神经质量模型（Neural Mass Model）来模拟 EEG 和 MEG 信号，并探讨不同神经动力学对大脑信号的影响。

- 特征提取 (Feature Extraction):

频带分析: 本文讨论了如何利用神经质量模型在不同的频带上生成 EEG/MEG 信号，包括 delta, theta, alpha, beta 和 gamma 频段。

小波变换: 使用小波变换从模型生成的信号中提取频率特征。

- 分类 (Classification):

神经质量模型: 使用 Jansen 模型和其扩展模型来生成 EEG 和 MEG 的振荡信号，特别聚焦于模型中快慢神经动力学对频谱的影响。

耦合模型: 探讨了不同区域之间的耦合关系以及这些耦合如何影响大脑信号的振荡模式。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中并未提供明确的代码或参数的公开链接。文章主要探讨了神经动力学建模的方法和模拟的动态行为，未提到具体的代码实现。模型基于 Jansen 模型和扩展模型，使用标准的生理学参数。

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105120040800122X

论文名称: Combined Neural Network Model Employing Wavelet Coefficients for EEG Signals Classification

Google Scholar 引用数: 260 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 EEG 数据集，包含 5 组信号：健康志愿者（眼睛睁开/闭上）、癫痫病患者（发作区和不发作区）和癫痫发作信号。

滤波器应用: 使用离散小波变换（DWT）进行时间-频率域信号分解。

- 特征提取 (Feature Extraction):

小波变换 (Wavelet Transform): 将 EEG 信号通过 DWT 分解成不同的频带（D1–D4 和 A4），并计算每个分解级别的系数作为特征。

- 统计特征: 提取了波小波系数的最大值、最小值、均值和标准差，作为代表信号的时间-频率分布的特征。

- 分类 (Classification):

模型: 使用了 多层感知器神经网络（MLPNN） 和 组合神经网络模型。

组合神经网络: 通过第一层网络对三种类型的 EEG 信号进行分类，之后使用第二层神经网络组合第一层网络的输出，提高了诊断准确性。

Levenberg-Marquardt 算法：用于训练神经网络。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文没有明确提供代码的公开链接或参数的公开说明。使用 MATLAB 软件包和神经网络工具箱实现，且未提到 GitHub 或其他平台的代码库。

- https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4107576

论文名称: Person Authentication Using Brainwaves (EEG) and Maximum A Posteriori Model Adaptation

Google Scholar 引用数: 397 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 32 个电极的 EEG 系统，采样率为 512Hz，信号被处理为连续的 EEG 序列。

空间滤波 (Spatial Filtering): 使用表面拉普拉斯变换（SL）增强局部脑区的电活动，减少广泛电活动的影响。

无伪迹剔除: 数据采集过程中未提及伪迹去除。

- 特征提取 (Feature Extraction):

功率谱密度 (PSD): 使用功率谱密度法计算信号的频谱，重点分析 8-30Hz 的频带。

频率带分析: 提取多个脑区（C3、Cz、C4 等）在 8-30Hz 频段的功率谱特征。

时域特征: 特征提取包括采样窗口和频率特征的计算。

- 分类 (Classification):

Gaussian Mixture Models (GMM): 使用高斯混合模型对每个训练者的脑电图（EEG）信号进行建模，进而进行身份验证。

最大后验估计 (MAP): 使用最大后验估计方法来优化模型参数，增强训练样本不足时的鲁棒性。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中没有提供明确的代码或参数的公开链接。虽然使用了 GMM 和 MAP 训练算法，但并未明确提供 GitHub 或其他公开代码库链接。

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811922008758

论文名称: A large and rich EEG dataset for modeling human visual object recognition

Google Scholar 引用数: 62次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 64通道 EEG 设备，采样率为 1000Hz。

滤波器应用: 在数据采集阶段应用了 0.1 Hz 至 100 Hz 的带通滤波器。

伪迹去除: 数据经过了 基线校正（将刺激前的均值从每个时间点和通道中减去），并进行了 下采样（从1000 Hz降到100 Hz）。

- 特征提取 (Feature Extraction):

DNN特征提取: 利用 深度神经网络（DNN） 模型（如 AlexNet, ResNet-50, CORnet-S, MoCo）提取图像的特征层，并使用这些特征映射来预测 EEG 响应。

主成分分析（PCA）: 使用 PCA 从 DNN 提取的特征映射中提取 1000 个主成分。

- 分类 (Classification):

线性回归模型: 使用 线性回归 方法将 DNN 提取的特征映射与 EEG 响应进行线性映射，预测 EEG 对不同图像的反应。

零-shot 识别: 使用 线性回归编码模型进行 零-shot 识别，通过预测合成的 EEG 数据来识别新图像。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中明确提到，所有用于生成结果的代码都随数据发布，并且该数据集和相关代码可供其他研究使用。这为 计算神经科学和视觉识别 提供了一个开源工具，旨在促进该领域的进一步研究。
代码：https://github.com/gifale95/eeg_encoding

数据可用性：原始和预处理后的 EEG 数据集、静息态 EEG 数据、刺激图像集和提取的 DNN 特征图可在 OSF 上获取https://osf.io/3jk45/overview

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417411006762

论文名称: EEG Signals Classification Using the K-means Clustering and a Multilayer Perceptron Neural Network Model

Google Scholar 引用数: 592 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 Andrzejak et al. (2001) 提供的公开 EEG 数据集，包含 5 组数据集（A、B、C、D、E）。

滤波器应用: 使用 离散小波变换 (DWT) 进行信号分解，去除伪迹和噪声。

去伪迹: 数据集已经通过眼动和肌肉运动伪迹去除。

- 特征提取 (Feature Extraction):

离散小波变换 (DWT): 用 DWT 将 EEG 信号分解成不同的频率子带。

K-means 聚类: 对每个子带的波小波系数进行 K-means 聚类，将数据点归为不同的簇并计算每个簇的概率分布。

统计特征: 计算每个子带的波小波系数的概率分布、均值、能量等统计特征。

- 分类 (Classification):

模型: 使用 多层感知器神经网络（MLPNN） 进行分类，模型的输入为每个 EEG 信号的概率分布。

分类器结构: 使用单一隐藏层的 MLPNN，采用 Levenberg-Marquardt (LM) 算法进行训练。

训练: 使用交叉验证来防止过拟合，并评估分类器的性能。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中未提及具体代码或参数的公开链接。代码实现基于 MATLAB，使用标准的神经网络工具箱，但没有提供 GitHub 或其他代码平台的公开链接。

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2443706/

论文名称: Interictal to ictal transition in human temporal lobe epilepsy: insights from a computational model of intracerebral EEG

Google Scholar 引用数: 151 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 128通道 Deltamed™ 系统 进行 SEEG 记录，采样率为 256Hz。信号没有使用数字滤波器，但有硬件滤波器：

高通滤波器（0.16Hz）用于去除慢变化信号。

低通滤波器（97Hz）用于防止别名效应。

- 特征提取 (Feature Extraction):

频谱分析 (Spectral Analysis): 对 EEG 信号进行功率谱密度 (PSD) 计算，提取不同频段的特征（如 Delta、Theta、Alpha、Beta 和 Gamma）。

时频分析: 使用时频表示法（spectrogram）查看不同阶段（Interictal、Preonset、Onset 和 Ictal）的频谱变化。

- 分类 (Classification):

计算模型: 使用 神经元群体模型，基于 兴奋性、慢树突抑制、快速体抑制 三个主要参数的优化来模拟 hippocampus EEG 信号，使用 进化算法 进行模型参数的自动识别。

优化方法: 通过比较模拟和真实信号的 PSD 和形态特征，采用 进化算法 (EA) 来最小化误差，自动识别模型的三个主要参数（EXC、SDI、FSI）。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中提到 参数识别过程是自动化的，并使用 进化算法 来优化模型参数，但并没有提供明确的公开代码链接或 GitHub 代码库。

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2011/130714

论文名称: EEGLAB, SIFT, NFT, BCILAB, and ERICA: New Tools for Advanced EEG Processing

Google Scholar 引用数: 480 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

EEGLAB: 提供了用于数据采集的处理工具，包括 ICA（独立成分分析）、时间/频率分析、伪迹去除等。

数据处理功能: 包括事件结构、通道选择、滤波、重参考、伪迹剔除等。

- 特征提取 (Feature Extraction):

独立成分分析 (ICA): 用于从多通道 EEG 信号中提取独立成分，进而识别并去除伪迹。

时间/频率分析: 使用 FFT、波形分析等方法提取时间和频率域特征。

Common Spatial Patterns (CSP): 提取空间模式以用于分类和识别。

- 分类 (Classification):

BCILAB: 提供了一套用于 BCI（脑-机接口）研究的工具，支持各种分类算法，如 LDA（线性判别分析）、QDA（二次判别分析）等。

多种机器学习方法: 包括 SVM（支持向量机）、LDA、CSP 和其他用于 EEG 分类的算法。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 该论文讨论的 EEGLAB、SIFT、NFT 和 BCILAB 工具集都属于开源软件，并已在 EEGLAB 的官方网站提供。这些工具包可以免费下载并用于 EEG 数据处理、BCI 实验、源定位等任务。

- https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9105104

论文名称: A Novel Bi-hemispheric Discrepancy Model for EEG Emotion Recognition

Google Scholar 引用数: 269 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 62 个电极的 EEG 数据，采样率为 1000Hz，遵循国际 10-20 系统。

滤波器应用: 对 EEG 信号进行标准的带通滤波，去除不必要的高频和低频噪声。

- 特征提取 (Feature Extraction):

空间-时间特征提取: 该模型使用 四个基于 RNN 的网络，将左右大脑半球的 EEG 数据进行深度表示，并通过特定的配对操作提取两半球之间的差异。

左右半球差异建模: 通过 配对操作（减法、除法、内积）从每一对对称电极中提取两半球之间的差异特征。

- 分类 (Classification):

BiHDM 模型: 提出了一个新颖的 BiHDM（Bi-hemispheric Discrepancy Model），该模型通过两半球间的差异信息来提升情绪识别的准确性。

自适应对抗学习: 该模型利用 领域对抗训练，通过一个域判别器，减少源域和目标域之间的分布差异，从而提取出情绪相关的、不受领域影响的特征。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中没有明确提供代码或参数的公开链接。虽然使用了 TensorFlow 和 RNN 模型，但没有给出 GitHub 或其他代码平台的链接。

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105381191501143X

论文名称: Why More is Better: Simultaneous Modeling of EEG, fMRI, and Behavioral Data

Google Scholar 引用数: 87 次

研究方法和技术

- 预处理 (Preprocessing):

数据采集: 使用 54 名健康成年人，数据收集包括 EEG（128通道），fMRI（GE Discovery MR750 Scanner），以及行为数据（反应时间、选择等）。

EEG 预处理: EEG 数据在 500Hz 采样率下使用平均参考，数据被带通滤波（0.5–200 Hz），并使用 ICA 方法去除伪迹。

fMRI 预处理: 使用 SPM8 进行 fMRI 数据的运动校正、标准化和高斯平滑（8mm FWHM）。

- 特征提取 (Feature Extraction):

EEG 特征提取: 基于 GLM 分析，EEG 活动与延迟奖励的选择概率（PD）之间的关系被分析，提取了时域的神经信号特征。

fMRI 特征提取: 对 fMRI 数据应用 GLM 分析，特定大脑区域（如 dorsal medial frontal cortex, dmFC）的活动与价值条件之间的关系。

- 分类 (Classification):

联合建模方法: 提出了 三变量联合建模框架 (trivariate joint model)，将 EEG、fMRI 和行为数据结合在一起建模，以探索多模态数据如何相互作用，进而改进认知模型。

使用 Linear Ballistic Accumulator (LBA) 模型: 行为数据通过 LBA 模型进行建模，评估选择反应时间数据，模型包括漂移率和非决策时间等参数。

代码/参数是否公开

公开代码/参数: 论文中未明确提及代码或参数的公开链接。尽管使用了开源工具如 SPM8 和 EEGLAB，但没有提供明确的 GitHub 或其他代码平台链接。